志高格物空调（四会）有限公司

注氟机技改技术文件

设备技术文件

编号：JS-ZGJZ-20230808

项目名称：注氟机技改——1台

部门：志高格物空调（四会）有限公司

二零贰叁年捌月

技 术 协 议

一、主要项目清单：

| 序 | 设备名称 | 厂家 | 型号 | 出厂日期 | 出厂编号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷剂充注机 | 爱发科东方真空成都有限公司 | RC1122+RC1115 | 2007-9 | MA0712023 | 台 | 1 |  |

现有注氟机的参数：充注速度为200g/s，注氟机具有抽空功能，抽空下限30Pa，抽空上限100Pa，抽空时间1S，检测时间0.5S，所有参数可以在触摸屏上设置需求参数。

二、注氟机技改项目：（保持设备的原有功能）

- 把原有2把1/4规格的枪头技改2把新枪头（甲方提供充注接头样品，乙方按照提供的接头制作新的注氟枪头）。

- 新枪头的设计方案需要甲方确定后才能制作。设计枪头时，应尽量符合小、轻、方便操作等，以让员工易操作及接受。另外需拆装更换方便维修。

- 把原有的流量计技改为高精度的流量计，要求使用原有品牌的流量计。

- 注氟机程序系统进行刷新，确保充注的正常使用。

- 设备技改不限于以上内容，最终要求设备正常使用。

三、注氟机技改后工艺参数：

- 充注冷媒重量范围：15g-60g

- 充注精度要求：±0.01g

- 充注节拍要求：≦1秒(不包含抽空和检测时间)

四、设备技改周期：

注氟机技改时间从合同签订之日起50天完成技改，并安装调试完成。

五、安装与调试及培训：

乙方负责免费安装（机械连接、电气连接、设备整体调整、各项功能测试等）、调试，调试安装时间不超过3天。乙方必须免费为甲方相关人员进行培训（包括现场安装操作调试培训及免费技术培训）。

六、验收标准：

- 注氟机充注节拍≦1秒，充注精度要求±0.01g。

- 设备运至甲方生产现场安装调试完毕后保修一年。

- 乙方完成设备的安装，并派人现场调试指导；完成操作和使用的培训，设备交付甲方使用验收前，应提供设备的使用说明书及相关资料。

- 设备在完全满足上述技术要求，计量校准合格并正常运行3个月无故障后算验收合格，此时甲方正式办理相关验收手续，如从验收之日起三个月内出现质量问题，则保修期免费顺延一年。

- 验收前必须提供备品备件清单及使用周期。

七、售后服务：

1、乙方须提供所技改项目的全程技术服务及全部技术资料。

2、设备验收合格后，因质量问题免费维修更换一年。主要零部件在一年保修期内如出现需维修或更换现象，则该零部件以维修或更换时间计起，延期免费保修一年。

3、在保修期内，设备因质量问题出现故障，乙方接到通知后24小时内赶到现场解决。

4、设备超过保修期后，乙方在接到通知后24小时内有解决措施，在甲方不能解决时负责维修工作，可适当收回成本费用。

八、其他事项

- 本技术文件一式两份，甲方一份，乙方一份，都具有同等法律效力，自双方签字盖章起，即刻生效。

- 本技术文件两份均需要加盖齐缝章。

- 本技术文件各项条款如有未尽事宜，甲、乙双方友好协商解决。

甲方：志高格物空调（四会）有限公司　　　　　乙方：

甲方代表：　　　　　　　　　　　　　        乙方代表：

日期：　　　　　　　　　　　　　　　        日期：