志高格物空调(四会)有限公司

1#冲床技改项目

技术协议

编号：JS-ZGJZ-20240109

项目名称：1#冲床技改项目

部门：志高格物空调(四会)有限公司

二零二四年壹月

1#冲床技改项目技术协议

本协议是合同的组成部分，与合同具有同等法律效力，甲乙双方经过多次协商，双方就各项技术条款、参数达成如下技术协议：

一、项目说明

甲方1#冲床（精达GC100-36P、100T）原配套生产φ7*21*12.7*60R*2P翅片模具，现需要技改配套使用φ5*21*10.9*42R*2P翅片模具，技改后的模具与冲床生产无异常。

二、技改内容及周期

| 序号 | 技术项目 | 技改内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台板 | - 冲床台板根据新模具结构重新设计废料漏料孔； - 模具与废料孔间的间隙需要密封。 |  |
| 2 | 吸风板 | 按现冲床吸风盘规格，重新制作1付吸风铝板 |  |
| 3 | 接料架 | 按新配套模具，制作1套接料架（含接料针） |  |
| 4 | 模具 | 按冲床与新配套模具，重新匹配定位孔、模具垫板、拉杆和定位轴等；保证冲床与模具可以正常配套生产 |  |

项目技改周期：20天

三、技术要求和标准

1、台板：1）改造后不能影响台板强度；2）废料漏料孔与新配套模具配套，废料落料流畅，无返废料及堵塞现象；3）新配套模具与台板间隙部分需要密封，防止废料吹出。

2、吸风板：1）参照现有冲床吸风盘结构设计；2）吸料稳固。

3、接料架：1）参照现有冲床转盘结构设计；2）接料顺畅；3）接料柱采用偏心设计。

4、模具：1）优先考虑不干涉现有的销孔及螺孔；2）重新匹配定位孔、模具垫板、拉杆和定位轴等；保证冲床与模具可以正常配套生产。

5、乙方根据冲床和新配套模具参数制订具体技改方案，保证技改后冲床和新配套模具可正常生产。

四、工程质量和施工要求

1、甲方免费提供辅助拆卸机械（如叉车等），乙方负责对设备拆卸、测量和安装调试。

2、乙方不得将工程转包给第三者，必须严格按照合同明细的内容及现场场地情况进行施工，保证选料合格，做到工完场清。

3、根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要求全部工程达到环评合格标准。

4、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

5、服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对改造项目工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果。

6、乙方必须加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。乙方及乙方委派人员在施工过程中发生的人员伤亡、财产损失由乙方负责；因乙方原因造成甲方或第三人财产损失或人员伤亡的，由乙方承担相应的经济和法律责任。

7、模具和冲床技改造完成货送到甲方指定地点，甲方对模具和冲床改造效果进行验证验收。验收合格后，国内使用质保一年。

五、技术验收标准

1、冲床台板加工方案合理，不影响台板结构强度；加工后能通过废料回收装置送至指定容器中，无返废料及堵塞现象。

2、吸风盘和接料架结构设计合理，方便拆卸与更换；生产时吸风盘吸料稳固，接料架接料顺畅，过程无卡顿和其他异常现象。

3、技改后冲床与新配套的模具生产顺畅无异常。

六、验收资料

1、台板、吸风板和接料架加工图纸                   1套

七、验收条件

1、设备技改安装完毕后，无异常即可进行初步验收；连续正常运转3个月后可进行正式验收。

2、配件配置齐全。

3、技术资料完整齐备。

4、制造厂家提供检验合格证。

5、满足供需双方签订的技术协议要求。

八、备用配件

| 序号 | 备品备件名称 | 数量 | 序号 | 备品备件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | / | 2 | 无 | / |
| 3 | 无 | / | 4 | 无 | / |

九、质量保证及售后服务

1、乙方对质量保证期限：乙方对产品质量实行“三包”， 三包期为验收合格后壹年。

2、设备在保修期内，乙方需确技术方案具无重大质量问题发生。重大质量问题包括但不限于模具铸件出现损坏、精度不符合产品图纸、技术图纸要求以及不符合本协议条款、模具因自身质量问题造成的安全事故等问题。

3、乙方负责按要求完成技改工程的设计、制造；乙方对其卖出的货物保证不存在知识产权方面的瑕疵；乙方需对设备技术性能、制造质量及安装调试质量负责。

4、乙方须提供所技改项目的全程技术服务及全部技术资料。

5、设备验收合格后，因质量问题免费维修更换一年。主要零部件在一年保修期内如出现需维修或更换现象，则该零部件以维修或更换时间计起，延期免费保修一年。

6、在保修期内，设备因质量问题出现故障，乙方接到通知后24小时内赶到现场解决。

7、设备超过保修期后，乙方在接到通知后24小时内有解决措施，在甲方不能解决时负责维修工作，可适当收回成本费用

十、其它事项

1、本技术文件一式三份，甲方两份，乙方一份，都具有同等法律效力，自双方签字盖章起，即刻生效。

2、本技术文件三份均需要加盖齐缝章。

3、本技术文件各项条款如有未尽事宜，甲、乙双方友好协商解决。

（以下无正文）

甲方：志高格物空调(四会)有限公司　　　　　  乙方：

甲方代表：　　　　　　　　　　　　　        乙方代表：

日期：　　　　　　　　　　　　　　　        日期：