广东志格空调有限公司

新购1台超声波焊接机技术文件

设备技术文件

编号：JS-ZGJZ-20240516

项目名称：新购1台超声波焊接机

部门：广东志格空调有限公司

二〇二四年五月

技 术 协 议 书

本协议书由甲、乙双方友好协商，共同拟订，以确保甲方购买的乙方的设备能够达到国家和行业标准，满足甲方的生产要求，为设备设计、制作、验收提供依据。

一、主要项目清单

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波焊接机 | 1、单密封切割、焊头和铁砧 2、设备要求为防爆型。 3、设备要求有防爆认证。 | 台 | 1 | 含1套备件 |

二、技术要求

主要参数：

1、 工作频率：20KHZ

2、气压要求：0.6Mpa，由于甲方的气源可能存在水份，乙方对每套主机必须提供必要的干燥过滤装置

3、焊接铜管的外径：6.35mm，铜管的壁厚范围0.4—1.0mm

4、乙方应保证工具头的使用寿命不低于40000次（按乙方操作规程要求进行操作）

5、焊接头的焊接点离起焊点距离不大于30mm

6、焊接后的焊点厚度必须保证在规定范围内（一般为铜管管壁厚度的1—1.5倍），焊后网纹清晰，宽度前后一致，宽度≥3mm，最终以焊点不泄漏为准则；

7、设备主机应具备以下功能：

- 设置焊接工具间隙

- 设定焊接工艺管的焊接参数

- 设定焊接参数的公差

- 储存焊接工艺管的焊接参数以为生产所用

- 储存多种不同管径，但壁厚一致的管子焊接参数

- 设定焊接单班焊接数量，设定焊接定位板移动次数报警

- 乙方提供的超声波焊接机满足甲方焊接工艺的要求，该功能将通过更换易损件来实现

- 焊接后泄漏率小于0.1克/年

- 焊接频率：不小于6次/分钟

8 、设备要求具有防爆型，并附防爆认证。并符合TUV认证需求。

9、空调内部压力1.5MPA，保证封口漏率控制在0.1克/年。

10、要求产品合格率要求99.99%

三、安装与调试说明

1：供方的设备在安装过程中需要改造线体及铺设线路等均由供方进行施工与改造。

2：设备在安装与调试过程中造成车间线体停线损失，均由供方负责。

四、交货期：

收到预付款后35天设备到位，现场安装调试时间为2天。

五、验收：

1、乙方在合同签订后提供设备布局图、有关动力规格、与第三连线设备厂家的机械、电气接口，并提供设备制造计划表。

2、设备初步验收：设备交付甲方正常使用一个月后，若设备的日故障停机率≤5%，累积故障停机率≤3%的情况下连续稳定运行时间达一个月，且在运行过程中无重大故障（单次故障停机时间超过1个小时，即重大故障），对设备进行初步验收。

3、设备正式验收：全部设备交付甲方正式生产3个月后，在甲方工厂进行。若设备完全达到本技术协议条款要求和甲方使用要求，并对初步验收存在的整改项目全部整改完毕，设备在运行过程中无重大故障，且运行正常（单次故障停机时间超过1个小时，并且不能简单更换器件修复，即为重大故障），且在日故障停机率≤5‰，累积故障停机率月度≤3%的情况下连续稳定运行时间达三个月，方可启动正式验收流程。

4、设备的保修期：起始时间为最终验收合格后开始进入保修期限。

六、验收提供资料清单

1、使用说明书及维修手册（中文）壹套，提供电子版（光盘）和纸质的两种介质资料，缺一不可；每份说明书应包括以下内容：

1)使用说明书。

2)设备日常润滑维护保养要求及方法；

3)设备的操作规程及安全注意事项；

4)设备的调整方法及产品缺陷的排除方法；

5)设备常见故障的种类、产生原因及排除方法；

6)设备外购件明细清单、附带资料、调机工具一套。

2、要求设备铭牌标明出厂年月，出厂编号，制造厂等信息。

七、售后服务

- 自设备正式验收合格之日起，设备制造厂家需对所提供的设备免费三包服务一年；设备的主要组成 部分，在正常使用下免费保修期3年；如乙方不愿承担相关保修期内产生的费用，甲方可在设备余款中扣除。在保修期内若乙方违约将按所造成的直接经济损失的三倍进行赔偿。

- 设备正式验收合格后的初期，甲方认为有必要，乙方须派机械、电气维护人员现场跟踪3个月，对设备进行保驾护航。以确保设备正常运行。

- 在保修期内，乙方在接到甲方的报修通知单传真后，必须2小时内予以回复，如甲方认为有必要，乙方必须在4小时之内派专人到达现场解决问题。

- 设备验收后，乙方对设备提供技术交接，同时有义务以优惠价格向甲方提供备品备件。

- 乙方有义务免费培训甲方的操作人员和专业维护人员直到甲方人员熟练掌握操作和一般维护技能。

八、其它事项

- 本协议一式三份，甲方两份，乙方一份，都具有同等法律效力，自双方签字盖章起，即刻生效。

- 本协议各项条款如有未尽事宜，甲、乙双方友好协商解决。

甲方：广东志格物空调有限公司               乙方：

甲方代表：　　　　　　　　　　　　      　 乙方代表：

日期：　　　　　　　　　　　　　　      　 日期：